Барнаул 2013

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:          Администрация  Черемновский сельсовет

Контракт:        № 002 от 07 ноября 2012 года

Директор						____________В.И.Клюшников

Главный архитектор					____________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела		_____________Г.Я.Сизова

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Глав.архитектор                                                                                             Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                          Е.С.Елишева

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов МО Черемновский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Черемное и села Солоновка (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение) села Черемное и села Солоновка, М 1: 5 000 | 1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры: Электроснабжение, Газоснабжение и связь) села Черемное и села Солоновка, М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

| 1. Цели и задачи проекта……………………………………………………………………..7 |  |
| --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Черемновский сельсовет..............................................................9 |  |
| 2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию……………………………..9 2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры……………10 |  |
|  | 2.2.1 Архитектурно-планировочные решения……………………………………………..10 |
|  | 2.2.2 Функциональное зонирование………………………………………………………..11 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства………………………………………………………………………………..12 |  |
|  | 2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны…….....................12 |
|  | 2.3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны………………………………………………………………….........................................12 |
|  | 2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны…………………………………………………………………………………………..13 |
| 2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры……………………………………………………………………………14 |  |
| 2.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории……………...15 |  |
| 2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………........15 |  |
|  | 2.6.1 Водоснабжение………………………………………………………………………15 |
|  | 2.6.2 Водоотведение (канализация)………………………………………………………19 |
|  | 2.6.3Теплоснабжение………………………………………………………………………20 2.6.4 Газоснабжение……………………………………………………………………....21 |
|  | 2.6.5 Электроснабжение…………………………………………………………………...21 |
|  | 2.6.6 Связь и информация………………………………………………………………….21 |
| 2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель………………………………………………………………………………………21 2.8 Мероприятия по охране окружающей среды………………………………………23 |  |
| 2.8.1 Мероприятия по охране водной среды……………………………………………..23 |  |
|  | 2.8.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ……………………………………..24 2.8.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова ……24 |
|  | 2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории…………..24 |
| 2.9 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории…………………………………………………………………………………25 |  |
| 2.10 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия…….…..26 2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне…………………….....29 |  |
|  | 2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера…………………………………………………………………………………….29 |
|  | 2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера…………………………………………………………………………………….30 |
|  | 2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне…………………………………………….30 |
| 3. Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Черемновский сельсовет .....................................................................................................31 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Черемновский сельсовет …………………………………………………….33 |  |

- 1 Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 07 ноября 2012 №002 от г, заключённого с администрацией Черемновского сельсовета Алтайского края и техническим заданием на выполнение работ по разработке проектов: «Генеральный план муниципального образования Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края» и «Правила землепользования и застройки муниципального образования Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края».

Документ   разработан с целью выполнения задач, поставленных национальными проектами России по развитию усадебного жилищного строительства, сельского хозяйства и его агропромышленного комплекса. В проекте учтены текущие территориальные и планировочные изменения в структуре Черемновского сельсовета.

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

- Закон Алтайского края № 37-ЗС от 06.05.2006 г «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Павловского района Алтайского края» и приложение к закону в редакции от 10.10.2011 № 129-ЗС.

- Закон Алтайского края от №2-3С от 02.01.2011 г. «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края и Майский сельсовет Павловского района Алтайского края».

- Закон Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 8.5 SCP» на стереотопографической съемке М 1:2000 (корректировка 2012 г.), система координат – МСК-22.

Генеральный план разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Павловского района Алтайского края.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014- 2020гг. и расчётный срок на 2014 - 2033 гг. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Черемновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования  этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципаль-

ного образования Черемновский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ муниципального образования  Черемновский СЕЛЬСОВЕТ

Генеральные планы разработаны по сёлам Черемное, Солоновка.

## 2.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности сел Черемное и Солоновка путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население Зонального сельсовета - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация  действующих предприятий; стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

2.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2.1. Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с.Черемное формируется основными улицами: Первомайская, Совхозная, Ленина, пер Станционный.

Структурный каркас с.Черемное формируется основными улицами: Коммунаров Лесная Кузнецова.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	 сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий.

Жилые территории поселка располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками.

Малоэтажная жилая застройка расположена селе Черемное в общественном центр, в генеральном плане  планируется дальнейшие развитие данного вида застройки.

Генеральным планом предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа в селе Черемное:

1 очередь за счёт уплотнения существующей застройки и увеличение жилого фонда за счет выделения новых земель под застройку, после перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

2 очередь: предусмотрено увеличение жилого фонда за счет выделения новых земель под застройку, после перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

В селе Солоновка предусмотрено увеличение жилой зоны в восточной и центральной части населённого пункта на пустующих территориях

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.2.2  Функциональное зонирование

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов Черемновского сельсовета. Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Черемновский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (усадебная и малоэтажная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- территория общего пользования;

- зоны специального назначения.

2.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Потребность нового жилищного строительства обусловлена рядом причин: во-первых, необходимостью предоставления участков под жилую застройку, во-вторых государственной политикой по увеличению рождаемости; в-третьих, необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологической нормой жилой площади на 1 человека. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 5165 человек и на расчётный срок до 5870 человек. По сравнению с настоящим моментом численность населения увеличится на 17,8%.

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Черемное

- строительство 11361м2 или 215 индивидуальных  жилых домов при размере приусадебного участка 0,15 га, выделены территории 36 га.

- строительство 2000м2  или 3 домов секционного типа.

Выполнение мероприятий по строительству позволит обеспечить население общей жилой площадью 20,5 кв. м/чел.

село Солоновка

- строительство7590м2 или 121 индивидуальных  жилых домов при размере приусадебного участка 0,15 га, выделены территории 20 га, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20,1 кв. м/чел.

2.3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно – досугового, спортивного, а также здравоохранения. Проектом предусмотрено:

село  Черемное

- строительство детского сада на 90 мест ( в новой жилой застройке) – 2021-2033гг.;

- строительство крытого рынка (ул. пер.Станционный) - 2014-2033гг;

- строительство торгового центра (ул. Первомайская) - 2021-2020гг;

- строительство административного здания управления внутренних дел (пер. Станционный)  - 2014-2033гг;

- реконструкция спортивной площадки (ул. Юбилейная)  - 2014-2020гг;

- строительство зоны отдыха с размещением спортивной площадки (ул. Школьная, ул. Центральная)  - 2014-2033гг;

- благоустройство площадей, скверов (устройство газонов и цветников, а также  установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, светильники)  - 2014-2033гг..

село  Солоновка

- строительство магазина розничной торговли (ул. Коммунаров) - 2014-2033гг.;

- строительство зоны отдыха с размещением спортивной площадки (ул. Коммунаров) - 2014-2033гг..

2.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрено в селе Черемное вынос из жилой зоны предприятия  ИП Перекрестов П.П.

В с.Черемное предполагается уменьшить территорию производственного предприятия ООО «АлПек-Агро» в связи с отсутствием производственной необходимости в территории прежнего размера.

В генеральном плане предусмотрены резервные территории для переноса и развития существующих и планируемых объектов промышленного назначения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Общая площадь резервных территорий в границах населённого пункта с.Черемное– 6,2 га В с. Солоновка производственные зоны МТМ и механизированный ток не действуют. В проекте генерального плана нами предлагается на территории ранее действующих предприятий зарезервировать территорию под промышленные объекты IV-V класса санитарной вредности – 5,99 га.

2.4 мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства. Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой в проектируемой жилой застройке. Реализация генерального плана предусматривает:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- установка остановочных павильонов, организацию автобусного маршрута;

- строительство СТО и благоустройство прилегающей территории (С. Черемное);

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета;

- строительство автодорог в проектируемой жилой зоне.

При разработке поперечных профилей улиц учтена необходимость защиты от транспортного шума. Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- устройство защитных полос озеленения, отделяющих проезжие части улиц от застройки;

- вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров, шириной вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

- устройство усовершенствованного покрытия улиц.

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

В генеральном плане определена полоса отвода железной дороги, в неё входят земельные участки прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки занятые железнодорожными путями, земельные участки занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными лесными полосами вдоль железнодорожных путей, линиями связи, устройствами электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями  других объектов железнодорожного транспорта.

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИРОРИИ

Отрицательные физико-геологические факторы на территории сельсовета выражаются в выходе на поверхность с пониженным рельефом грунтовых вод в виде заболоченных участков.

Защита от заболачивания  включает локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории в целом (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока); водоотведение (сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока), утилизацию дренажных вод, устройство системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений. На заболоченных участках проектом предусмотрено понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства открытой осушительной сети.

На овражистых участках следует предусматривать    посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой  для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

2.6 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку.   Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды   определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

село Черемное

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды. Расход воды на расчетный срок составляет 1739,7м3/сут. Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей застройки села, достаточно. Для водоснабжения проектируемой части застройки необходимо увеличить мощность скважины по ул. Нагорная и построить новый водозабор.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- закольцовка сети водопровода.

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм для охвата всех потребителей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм в районе перспективной застройки

- реконструкция скважины (ул. Нагорная);

- строительство водозабора (ул. Первомайская).

село Солоновка

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды. Расход воды на расчетный срок составляет 127,6м3/сут

Проектом предусматривается:

  - строительство водозабора;

  - строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм по  улицам Коммунаров, Лесная, Кузнецова и в районе перспективной застройки.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны Для водозабора устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.  Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконст-

трукции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзор, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.6.2 Водоотведение (канализация)

село Черемное

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Водоотведение села на расчетный срок составляет 981 м3/сут. Проектом предлагается централизованная система водоотведения, собирающая сточные воды по улицам Первомайская,40 лет Победы, Строителей, Школьная, Воронина,  Юбилейная, Ленина и пер. Станционный в самотечные коллекторы, а затем через канализационную насосную станцию по напорному коллектору - на поле фильтрации. На остальной части села принята децентрализованная система водоотведения, с последующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом на поля фильтрации. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока, очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов. При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Проектом предусмотрена открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт). На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяют переездными трубами мелкого заложения. Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке, допускается направлять их в дождевую канализацию, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

село Солоновка

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 п.2.5, суточный расход бытовых сточных вод села, на расчетный срок составит 99,0 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации (на территории Черемновского сельсовета).

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.6.3 Теплоснабжение

село Черемное

Планируемый детский сад проектом предусматривается обеспечить теплом от котельной ООО «Черемновские коммунальные сети». Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях, удалённых от  системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

В связи с высоким уровнем физического износа основного оборудования и теплотрасс проектом предусматривается реконструкция ветхого фонда. В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения  на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы и объектов теплоснабжения, их модернизации и развитию.

Село Солоновка

В виду отсутствия  централизованного теплоснабжения, на расчётный срок в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом топливе, для индивидуальных жилых домов существующей и проектируемой застройки, предусматриваются автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Теплоснабжение зданий общественного назначения также предусматривается от автономных автоматизированных двухконтурных котлов на газовом топливе, устанавливаемых в специально отведенном помещении (теплогенераторной) у каждого потребителя.

2.6.4 Газоснабжение

село Черемное

Система газоснабжения села смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Проектом предлагается закольцевать газопроводы, благодаря чему достигнется более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

село Солоновка

Согласно предварительной программы газификации Алтайского края населенные пункты Павловского района до 2032 года планируется обеспечить природным газом, общей протяженностью11км 434 м. Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

2.5.5 Электроснабжение

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей в селах Черемное и Солоновка предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция существующих КТП до необходимой мощности;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

2.5.6 Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и связи поселения являются:

обеспечение услугами объектов нового строительства;

увеличение пропускной способности линий связи и коммутационных устройств;

расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

2.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с. Черемное и с. Солоновка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы с. Черемное и с. Солоновка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В процессе разработки генеральных планов муниципального образования Чемновский сельсовет Павловского района выявлена необходимость изменения границ муниципальных образований.

Часть территории сел Черемное и Солоновка Павловского района - жилая и производственная застройка - расположена на территории Калманского района. Со стороны Калманского района к застройке примыкает массив лесного фонда, размежевать и передать данную территорию в ближайший населённый пункт  Калманского района не представляется возможным из-за большой удалённости  от населенных пунктов муниципального образования Калманского района. Проектом предлагается увеличить площадь муниципального образования Черемновский сльсовет на 3,0 га.

Проектом предусматривается строительство нового полигона ТБО площадью 2,33га на землях сельскохозяйственного назначения (на территории МО Стуковский сельсовет), в связи с чем проектом предлагается изменение границ между Стуковским и Черемновский сельсоветами. В дальнейшем территория под полигоном ТБО подлежит переводу в категорию земель промышленности.

Проектом предлагается изменение границ между Стуковским и Черемновский сельсоветами .в  связи с уточнением границ Черемновского сахарного завода  ( увеличение Черемновского сельсовета на 0,49 га.)

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли:

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения - для размещения полигона ТБО (2,33 га); скотомогильника с биологической камерой (0,1 га), поле фильтрации (107.36га), железная дорого (121,18га., в том числе в границе населенного пункта с. Черемное 25,3га);

Существующие  поля фильтрации  на территории МО Черемновский сельсовет созданы для осуществления деятельности Черемновского сахарного завода. В настоящие время поля фильтрации в ходят развитую инфраструктуру очистильных сооружений и используются : сахарным заводом, коммунальными службами сельсовета и птицефабрикой.

Изменения категории земельных участков под консервируемый участок компостирования ТБО не предполагается, поскольку для данных земель целесообразно проведение работ  по рекультивации.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Черемновский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 1)

Таблица 1

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | Существующее положение площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7286 | -228,64(в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения) | 7057,36 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 782 | +3,49 | 785,49 |
| - с. Черемное | 693 | +0,49 земли населенного пункта Стуковского сельсовета Павловского района +2,72 земли сельскохозяйственного назначения Калманского района | 696,21 |
| - с. Солоновка | 89 | +0,28 земли сельскохозяйственного назначения Калманского района | 89,28 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 41 | +107,36 (поля фильтрации) +121,18 (железная дорога) + 0,1 (скотомогильник с биологической камерой) +2,33(участок ТБО, земли сельскохозяйственного назначения Стуковского сельсовета Павловского района) | 271,97 |
| Земли запаса | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 217 | - | 217 |
| Итого по сельсовету: | 8326 |  | 8331,82 |

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

К источникам загрязнения окружающей среды в Черемновском сельсовете относятся производственные объекты, отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

2.8.1 Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- перевод предприятий на оборотное водоснбжение;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

2.8.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация территории путем создания системы озеленения;

а) реконструкция общественного сквера в центре села

б) создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки;

в) создание защитных  лесополос со стороны птицы фермы и очистительных сооружений.

2.8.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-выявление и ликвидация несанкционированных мест скопления бытового мусора, с последующей  рекультивацией территории.

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Проектом предусмотрено:

- консервация существующего участка компостирования бытовых отходов (не удовлетворяет требованиям СанПиН) и строительство нового полигона ТБО (на  новой территории  сельсовета);

- Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО, расчёт его площади приведён в таблице 2;

-  Для вывоза бытовых отходов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП. Для территории МО Черемновский сельсовет необходимо: 2 мусоровоза и 2 ассенизационные машины.

Таблица 2

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс. чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год (тонн) | Размеры земельных участков на 1000т ТБО в год (га) | Расчет. кол-во лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во по селам с учетом общественных зданий | 6 | 290 | 1740 | 0,05 | 20 | 1,74 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 60 |  |  | 0,06 |
| Крупногабаритные бытовые отходы |  | 14,5 | 87 |  |  | 0,09 |
| Местное отоплении углем |  | 29 | 174 |  |  | 0,17 |
| Итого: |  | 343,5 | 2061 |  |  | 2,06 |

В населённом пункте с.Черемное, планируется увеличение зон ритуального назначения (расширение территории существующего кладбища).

2.9 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Черемное: сахарный завод; птице ферма; металлообработка; строительный двор (пилорама); АЗС; СТО; резервная территория под производственную зону IV-V класса санитарной вредности.

Село Солоновка: резервная территория под производственную зону IV-V класса санитарной вредности.

Для каждого объекта необходима разработка  проекта санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая вынос жилого фонда за пределы санитарно-защитной зоны, в случае необходимости. Расчет площади земель населенных пунктов, необходимых по жилую застройку произведен с учетом возможности выноса жилья из санитарно-защитных зон.

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос установленных согласно со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

От железной дороги установлена полоса отвода, размер которой меняется на различных участках. Полоса отвода – по определению федерального закона «О федеральном железнодорожном транспорте» № 153 от 20 июля 1995 г.» это земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами.

2.10 Мероприятия по СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Черемновского сельсовета расположено: 2 памятника археологии и 3 памятника истории (Таблица 3).

Таблица 3

Памятники истории и культуры на территории МО Черемовский сельсовет

| Перечень археологических памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название памятника | дата | дата открытия | Местоположение памятника |  |  |  | Доумент о постановке на гос. храну | Примечания |
| 1 | Черемное 1, поселение |  | 1978 | с. Черемное (Старо-Черемное) в 0,7 км к юго-западу от южной окраины села на южном берегу пруда на р. Землянуха. |  |  |  | Вновь выявлен |  |
| 2 | Черемное 2, поселение |  | 2006 | с. Черемное (Старо-Черемное) юго-западная окраина, в 0,25 км к югу от Болота Ямино и в 0,1 км к югу от кладбища с. Черемное |  |  |  | Вновь выявлен |  |
| Перечень памятников истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название памятника |  |  |  | дата | Местоположение памятника | Документ о постановке на гос. охрану |  | Примечания |
| 1 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) |  |  |  | 1970 г., 1982-1983 гг. | с. Черемное | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |  |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) |  |  |  | б/д | с. Черемное ул. Центральная |  |  |  |
| 3 | Братская могила |  |  |  | 1938 г. | с. Черемное, площадь | решение Алтайского краевого Совета народных депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. |  |  |

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности,  не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся

объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

строительство пожарных резервуаров;

устройство минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения берегоразрушения в условиях поселения предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенно опасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции. Взрывопожароопасным объектом на территории сельсовета является ОАО «Черемновский сахарный завод», АЗС. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, промышленности и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории сельсовета нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

-     контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

-      применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается:

- применение герметичного производственного оборудования;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции.

Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Черемновского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории сельсовета проживает 4984 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  5870 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 5100 чел.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В существующей сауна предусматривается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующей амбулатории оказание первичной медицинской помощи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Таблица 4

Перечень мероприятий по реализации генерального плана Черемновского сельсовета

| № п/п |  | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта |  | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад | с.Черемное | 90 мест |  | разработка проектной документации, строительство | 2021-2032 |
| 2 |  | Административ-ное здание (полиция) | с.Черемное. пер. Станционный | 0,1 га |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 |  | Спортивная площадка | с.Черемное | 0,5 га |  | реконструкция | 2014-2020 |
| 4 |  | Крытый рынок | с.Черемное. пер. Станционный | 180 мест |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 |  | Магазин розничной торговли | с.Солоновка ул.Комунаров | Проект ( не меньше 130 м² торговой площади) |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2032 |
| 6 |  | Магазины розничной торговли | с.Черемное | Проект ( не меньше 200м² торговой площади) |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 7 |  | Зона отдыха со спортивной площадкой | с.Черемное ул. Школьная ул. Центральная С. Солоновка ул.Комунаров | 0,4 га 0,5 га 0,4 га |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальные жилые дома | с.Черемное | 2908 м² |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
|  |  |  |  | 8453 м² |  |  | 2021-2032 |
| 2 |  | Индивидуальные жилые дома | с.Солоновка | 1142 м² |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
|  |  |  |  | 6448 м² |  |  | 2021-2033 |
| 3 |  | Секционные жилые дома | с.Черемное | 2000 м² |  | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога |  | с. Черемное с.Солоновка |  | 2510 км | реконструкция | 2014-2033 |
| 2 | Автодорога |  | Новая застройка |  | 5 км | строительство твёрдого покрытия | 2014-2033 |
| 3 | СТО, АЗС |  | с Черемное ул.Заводская |  | на 6 поста | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | Остановочные павильоны |  | с Черемное и с. Солонеовка |  | 7 (по линии планируемых маршрутов) | разработка проектной документации, строительство | 2014-2032 |
| 4 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопровод | с.Черемное |  | 20,5км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2032 |
| 2 |  | Водопровод | с.Солоновка |  | 3,7км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 |  | Газопровод | с.Черемное с. Солоновка |  | 20 км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 |  | Скважина | С. Черемное |  | Проект (увеличение мощности) | реконструкция | 2014-2020 |
| 5 |  | Водозабор | с. Черемное |  | Проект (мощность 30м3/час) | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 6 |  | Водозабор | с. Солоновка |  | Проект (мощность 30м3/час) | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 7 |  | Электрические сети о,4кВ | с.Черемное с. Солоновка |  | 4,5 км 0,5 км | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полигон ТБО | Черемновский сельсовет |  | 2,33 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 2 |  | Участок компостирования ТБО | Черемновский сельсовет |  | 1,0 га | Закрытие после ввода в эксплуатацию нового полигона ТБО, рекультивация земли | 2016-2033 |

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Черемновский СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 8326 | 8332 |
| ТЕРРИТОРИЯ с.Черемное |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с.Черемное, | га | 693 | 696,21 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 411,11 | 446,81 |
|  |  | % | 59,32 | 64,18 |
|  | усадебной жилой застройки | га | 403,84 | 436,9 |
|  |  | % | 58,27 | 65,75 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 7,27 | 9,91 |
|  |  | % | 1,05 | 1,42 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 17,64 | 19,32 |
|  |  | % | 2,55 | 2,78 |
|  | административно-делового назначения | га | - | 0,12 |
|  |  | % | - | 0,02 |
|  | социально-бытового назначения | га | 1,43 | 1,56 |
|  |  | % | 0,21 | 0,22 |
|  | торгового назначения | га | 2,21 | 3,05 |
|  |  | % | 0,32 | 0,44 |
|  | учебно-образовательного назначения | га | 8,55 | 9,43 |
|  |  | % | 1,23 | 1,35 |
|  | культурно-досугового назначения | га | 2,24 | 2,24 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 |
|  | здравоохранения | га | 1,12 | 1,12 |
|  |  | % | 0,16 | 0,16 |
|  | спортивного назначения | га | 0,5 | 1,8 |
|  |  | % | 0,07 | 0,26 |
| 1.3 | Производственная зона, | га | 53,49 | 56,29 |
|  |  | % | 7,72 | 8,09 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | 3,41 | 3,38 |
|  |  | % | 0,49 | 0,49 |
|  | телекоммуникаций | га | 0,22 | 0,21 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
|  | энергообеспечения | га | 3,19 | 3,17 |
|  |  | % | 0,46 | 0,46 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 65,72 | 67,61 |
|  |  | % | 9,48 | 9,71 |
|  | внешнего транспорта | га | 31,94 | 31,94 |
|  |  | % | 4,61 | 4,59 |
|  | улично-дорожной сети | га | 33,78 | 35,67 |
|  |  | % | 4,87 | 5,12 |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | 9,91 | 31,39 |
|  |  | % | 1,43 | 4,51 |
| 1.7 | Территория общего пользования | га | 113,85 | 73,3 |
|  |  | % | 16,43 | 10,53 |
| 1.8 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 2,9 | 4,5 |
|  |  | % | 0,42 | 0,65 |
|  | ритуального назначения | га | 2,9 | 4,5 |
|  |  | % | 0,42 | 0,65 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 4812 | 5320 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 11,9 | 12,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 841 | 970 |
|  |  | % | 16,5 | 17,8 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 2726 | 3090 |
|  |  | % | 56,6 | 56,7 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 1294 | 1390 |
|  |  | % | 26,9 | 25,5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 20,2 | 20,5 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | Sобщ.м2 | 97272,8 | 109060,9 |
|  |  | домов | 1059 | 1262 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | усадебного | Sобщ. м2 | 73035,5 | 83216,2 |
|  |  | домов | 1033 | 1234 |
|  |  | % | 0,75 | 0,77 |
|  | секционного | Sобщ. м2 | 24237,3 | 25844,7 |
|  |  | домов | 26 | 28 |
|  |  | % | 0,25 | 0,23 |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда в том числе: | Sобщ.м2 |  | 1572,9 |
|  |  | домов |  | 15 |
|  |  | % |  | 0,01 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | Sобщ. м2 | 97272,8 |  |
|  |  | домов | 1059 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  | усадебного | Sобщ. м2 | 73035,5 | 71855,2 |
|  |  | домов | 1033 | 1019 |
|  |  | % | 0,75 | 0,65 |
|  | секционного | Sобщ. м2 | 24237,3 | 23844,7 |
|  |  | домов | 26 | 25 |
|  |  | % | 0,25 | 0,21 |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд , в том числе: | Sобщ. м2 | - | 13361 |
|  | Усадебный ( строительство) | Sобщ. м2 | - | 11361,0 |
|  |  | домов | - | 215 |
|  |  | % | - | 0,12 |
|  | секционного | Sобщ. м2 | - | 2000 |
|  |  | домов | - | 3 |
|  |  | % | - | 0,02 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
|  | канализацией | % | 50 | 100 |
|  | централизованным теплоснабжением | % | 25 | 10 |
|  | газоснабжением | % | 35 | 100 |
|  | электроснабжением | % | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | Детский сад | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 155 | 245 |
|  | Школа | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 1040 | 1040 |
|  | Центр детского творчества | мест | 150 | 150 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | Поликлиника | объект | 1 | 1 |
|  | Аптека | объект | 3 | 3 |
|  | Ветлечебница | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 500 | 500 |
|  | Библиотека (детская, взрослая) | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед. хранения | 10,1 | 27 |
|  | Культовые объекты (церковь, мечеть) | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 1242 | 1644 |
|  | Торговая площадь (рынок) | объект | - | 1 |
| 4.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 65 | 65 |
|  | Баня - сауна | мест | 18 | 18 |
|  | Пожарная часть | пожарных автомобилей | 3 | 3 |
| 4.6 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Полиция | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение банка | объект | 1 | 1 |
|  | Почта | объект | 2 | 2 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
|  | ЖД вокзал | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 2,93 | 4,53 |
|  | ТЕРРИТОРИЯ с.Солоновка |  |  |  |
| 1 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Солоновка. | га | 89,0 | 89,28 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 43,33 | 62,04 |
|  |  | % | 48,69 | 69,49 |
|  | усадебной жилой застройки | га | 43,33 | 62,04 |
|  |  | % | 48,69 | 69,49 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,39 | 1,35 |
|  |  | % | 0,44 | 1,51 |
|  | торгового назначения | га | 0,39 | 0,92 |
|  |  | % | 0,44 | 1,03 |
|  | спортивного назначения | га | - | 0,43 |
|  |  | % | - | 0,48 |
| 1.3 | Производственная зона | га | 0,06 | 1,23 |
|  |  | % | 0,07 | 1,37 |
| 1.4 | Рекреационная зона | га |  | 2,32 |
|  |  | % |  | 2,60 |
| 1.5 | Территория общего пользования | га | 44,83 | 20,99 |
|  |  | % | 50,37 | 23,51 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 172 | 550 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4,0 | 7,9 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 36 | 105 |
|  |  | % | 20,9 | 19,1 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 92 | 308 |
|  |  | % | 53,5 | 55,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 44 | 137 |
|  |  | % | 25,6 | 25,0 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 19,8 | 20,1 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | Sобщ.м2 | 3410,8 | 11000,8 |
|  |  | домов | 74 | 195 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | усадебного | Sобщ. м2 | 3410,8 | 11000,8 |
|  |  | домов | 74 | 195 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда, | Sобщ. м2 | - | - |
|  |  | домов | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд (усадебный) | Sобщ.м2 | 3410,8 | 3410,8 |
|  |  | домов | 74 | 74 |
|  |  | % | 100 | 30,9 |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд | Sобщ. м2 | - | 7590,0 |
|  | Усадебный ( строительство) | Sобщ.м2 | - | 7590,0 |
|  |  | домов | - | 121 |
|  |  | % | - | 69,1 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
|  | электроснабжением | % | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м. торг. площади | 26 | 156 |